Przedmiar Robót

WIATY POD SKLADOWANIE DREWNA

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | obmiar | nazwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Fundamenty |  |  |
| 1.1 |  | Roboty Ziemne |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe krotność= 1,000 | 0,030 | ha |
| 1.1.2 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,000 | 268,000 | m2 |
| 1.1.3 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 2,000 | 268,000 | m2 |
| 1.1.4 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II - na głębokość 45cm (spód podbudowy) krotność= 1,000 | 13,500 | m3 |
| 1.1.5 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - wykopy pod fundamenty krotność= 1,000 | 15,600 | m3 |
| 1.1.6 |  | Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hałdach samochodami samowyład.do 5 t i zasypanie wykopów spycharkami.Koparki podsiębierne o poj.0,25 m3.Kat.gruntu I-II krotność= 1,000 | 6,000 | m3 |
| 1.1.7 |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (analogia) krotność= 1,000 | 4,000 | m3 |
| 1.2 |  | Fundamenty |  |  |
| 1.2.1 |  | Podłoża betonowe fundamentów ,o grubości 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/10 krotność= 1,000 | 1,540 | m2 |
| 1.2.2 |  | Stopy fundamentowe krotność= 1,000 | 5,400 | m3 |
| 1.2.3 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna powłokowe bitumiczne poziome - Abizol R, Abizol Px2 - ławy krotność= 1,000 | 13,500 | m2 |
| 1.2.4 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Abizol R, Abizol Px2 - fundamenty i ławy krotność= 1,000 | 33,330 | m2 |
| 1.3 |  | Zbrojenie fundamentów |  |  |
| 1.3.1 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - ławy fundamentowe i wieniec fundamentowy krotność= 1,000 | 0,200 | t |
| 2 |  | Warstwy posadzkowe |  |  |
| 2.1 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzki. Kategoria gruntu I-IV (analogia) krotność= 1,000 | 150,000 | m2 |
| 2.2 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,000 | 268,000 | m2 |
| 2.3 |  | Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,000 | 268,000 | m2 |
| 2.4 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,000 | 268,000 | m2 |
| 2.5 |  | Wbudowanie na prostej krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,000 | 68,000 | m |
| 3 |  | Elementy konstrukcyjne |  |  |
| 3.1 |  | Belki żelbetowe krotność= 1,000 | 11,100 | m3 |
| 3.2 |  | Słupy żelbetowe o obwodzie do 2,4 m krotność= 1,000 | 1,320 | m3 |
| 3.3 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy 8-14 mm krotność= 1,000 | 4,300 | t |
| 4 |  | Dach |  |  |
| 4.1 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,000 | 23,200 | m3 |
| 4.2 |  | Pokrycie dachów blachami trapezowymi krotność= 1,000 | 267,550 | m2 |
| 4.3 |  | Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych - do blach na rąbek stojący krotność= 1,000 | 27,000 | m |
| 4.4 |  | Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe krotność= 1,000 | 32,000 | m |
| 4.5 |  | Elementy wykończeniowe - pas nadrynnowy krotność= 1,000 | 32,000 | m |
| 4.6 |  | Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk krotność= 1,000 | 55,000 | m |
| 4.7 |  | Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk krotność= 1,000 | 16,000 | m |